ZPIN. 271.2.8.2018

Milejczyce, dnia 15 stycznia 2019 r.

(miejscowość i data)

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Wójt Gminy Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na:

PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE GMINA MILEJCZYCE

2. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest:

a) roboty przygotowawcze:

- rozebranie pokrycia dachowego z arkuszy blachy ocynkowanej nie nadającej się do użytku - powierzchnia 149,930m2,

b) pokrycia dachowe:

- ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - powierzchnia 149,930 m2,

- impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat - powierzchnia 149,930 m2,

- pokrycie dachów blachodachówką powlekaną, w arkuszach, o wymiarach modułu fali 18,33x35,0 cm - powierzchnia 149,930 m2,

- ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu fali do 18,33 cm - długość 28,180 m,

- montaż w pokryciach z blachy powlekanej, elementów wykończeniowych okapów z blachy powlekanej - długość 56,360 m,

- montaż w pokryciach z blachy powlekanej, elementów wykończeniowych wiatrownic z blachy powlekanej - długość 18,800 m,

- montaż rynien dachowych półokrągłych z PCV o średnicy 12,5 cm - długość 56,360 m,

- montaż rur spustowych z PCV o średnicy 10,00 i 11,0 cm - długość 16,800 m,

c) stolarka okienna:

- wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2 - powierzchnia 4,906 m2,

- wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, o powierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m2 - powierzchnia 4,205 m2,

- wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o powierzchni: ponad 2,5 m2 - powierzchnia 13,666 m2,

d) stolarka drzwiowa:

- wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wzmocnionych – powierzchnia               2,730 m2,

- wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych – powierzchnia 6,300 m2,

-skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone szklone – powierzchnia                   3,690 m2,

- montaż bram garażowych segmentowych – powierzchnia 12,540 m2,

e) różne pozostałe:

- budowa ścianek działowych z płytek z betonu komórkowego o grubości 12 cm – powierzchnia 21,299 m2,

- osadzenie prefabrykowanych podokienników lastrykowych o wymiarach 150x35x4cm –                                     ilość 9 sztuk,

- spadki pod obróbki blacharskie, wykonane z zaprawy cementowej przy grubości warstwy do 6 cm na podokiennikach – powierzchnia 1,800 m2,

- obróbki blacharskie z blachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm-parapety zewnętrzne – powierzchnia 4,860 m2,

- rozebranie podłóg drewnianych: białych ze sceny – powierzchnia 16,243 m2,

- rozebranie legarów podłogowych – długość 104,559 m,

- rozebranie podłóg drewnianych: białych – powierzchnia 115,014 m2,

- ręczne ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych na scenę – powierzchnia 16,243 m2,

- lakierowanie trzykrotne posadzek z deszczułek – powierzchnia 16,243 m2,

f) podłoża, posadzki, podłogi:

- izolacje z papy asfaltowej, układane na sucho – jednowarstwowe – powierzchnia 115,014 m2,

- izolacje przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych, układanych na wierzchu konstrukcji na sucho – jednowarstwowe grub. 6 cm – powierzchnia 115,014 m2,

- podkłady betonowe, z betony: zwykłego z kruszywa naturalnego grub. 4 cm – objętość 4,601 m3,

- posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej, w pomieszczeniach o pow. do 8m2, przy grubości warstwy klejącej 5 mm i użyciu płytek o wymiarach 20x20 cm – powierzchnia 160,6 m2,

- cokoliki terakotowe na zaprawie klejowe, w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2, przy grubości warstwy klejącej 5 mm i użyciu płytek o wymiarach : 10x20 cm – długości 64,2 m,

- licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi na klej – powierzchnia 34,200 m2,

- izolacje przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho – jednowarstwowe grub. 10 cm – powierzchnia 171,522 m2,

g) malowanie:

-malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach – powierzchnia 156,868 m2,

- malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach – powierzchnia 218,097 m2,

h) elewacja:

- zagruntowanie podłoża pod cienkowarstwową wyprawę elewacyjną, farbą gruntującą – pierwsza warstwa – powierzchnia 55,890 m2,

-wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywiczno-mineralnego, o fakturze rustykalnej, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2,5mm – na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych- powierzchnia 55,890 m2,

- wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywiczno-mineralnego, o fakturze strukturalnej, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2,0 mm –na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycz. – powierzchnia 15,600 m2,

i) instalacje elektryczne:

- montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x18W – ilość 14 sztuk,

j) instalacje wodno-kanalizacyjne:

- montaż umywalek dla osób niepełnosprawnych 50x43,5 cm w łazienkach – ilość 2 sztuki,

- montaż zlewozmywaka dwukomorowego, kuchennego – ilość 1 sztuka,

-montaż nad umywalkowych elektrycznych przepływowych ogrzewaczy wody z baterią – ilość 3 sztuki,

- montaż kompaktu WC szer. 355 mm i głęb.625 mm – ilość 2 sztuki,

- montaż baterii umywalkowych z zestawem odpływowym – ilość 3 sztuki,

- montaż kabiny prysznicowej 90x90 cm – ilość 1 sztuka

k) ocieplenie budynku:

- przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez – oczyszczenie mechaniczne i zmycie – powierzchnia 199,892 m2,

- przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez – grunt. emulsją /jednokrotnie/- powierzchnia 199,892 m2,

- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – przyklejenie płyt styropianowych do ścian – powierzchnia 199,892 m2,

- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – przyklejenie płyt styropianowych do ościeży – powierzchnia 7,509 m2,

- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian: z gazobetonu – ilość 597 sztuk,

- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – przyklejenie warstwy siatki na ścianach – 199,892 m2,

-ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – przyklejenie warstwy siatki na ościeżach – powierzchni 7,509 m2,

- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – długość 85,280 m,

- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – zamocowanie listew cokołowych – długość 56,360 m,

- zagruntowanie podłoża pod cienkowarstwową wyprawę elewacyjną, farbą gruntującą – pierwsza warstwa – powierzchnia 26,169 m2,

- wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywiczo-mineralnego, o fakturze strukturalnej, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2,0 mm – na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych-c – powierzchnia 26,169 m2,

l) instalacja ogrzewania:

- zakup i montaż pieca grzewczego o mocy min. 18KW max. 25 KW na pellet z termostatem pokojowym oraz modułem internetowym – ilość 1 sztuka,

- rozprowadzenie instalacji grzewczej należy wykonać w miedzi

- montaż grzejników stalowych 600x400 – ilość 10 sztuk.

3. Termin realizacji zamówienia: do 15 maja 2019 r.

4. Kryteria wyboru oferty: o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa zaoferowana cena wykonania prac.

5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:

- nazwę wykonawcy,

- adres wykonawcy,

- NIP wykonawcy,

- cenę za jaką wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z podziałem na cenę netto i brutto, a w przypadku robót budowlanych – kosztorys ofertowy,

- termin realizacji zamówienia,

- okres gwarancji (5lat),

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

Oferty prosimy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Milejczycach,

ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, pokój Nr 2 - Sekretariat.

6. Ofertę należy złożyć w terminie do 23.01.2019 r. do godz. 12.00

7. Otwarcia ofert nastąpi w dniu 23.01.2019 r. o godz. 12.15

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Wójt Gminy Jerzy Iwanowiec tel. 796 563 379

Wójt Gminy

Jerzy Iwanowiec

ZPIN.271.8.2018

___________________, _____________________

/ miejscowość /                       / data /

OFERTA NA:

PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE

Dane dotyczące oferenta:

Nazwa...................................................................................................................................................

Siedziba ................................................................................................................................................

Nr telefonu/faksu...................................................................................................................................

Nr NIP....................................................................................................................................................

Nr REGON.............................................................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego:

Gmina Milejczyce

ul. Szkolna 5,

17-332 Milejczyce

I. Zobowiązanie oferenta:

1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę:

cena netto ………………………    zł/

cena brutto ……………………….  zł/

słownie:……………………………………………………………………………………………zł/

2. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych uwag.

3. Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do:

– 15 maja 2019 r.

4. Zobowiązuję się do niezwłocznego przystąpienia do wykonania przedmiotu zamówienia, jednak nie później niż w terminie:

- 7 dni od dnia podpisania umowy

.................................................................

/imię i nazwisko/

podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta